报警和接触器控制说明：

1、BMS报警部分包括2路输入信号和2路输出信号；

2路输入信号分别是：充电信号（ACC1）和车辆钥匙信号（ACC）；

ACC1是一个无源机械常闭触点，没有充电插头插入时，ACC1闭合，充电插头插入后ACC1断开；

ACC是车辆钥匙开关的输出信号，有源，电压是车载电池组总正电压，钥匙关闭时ACC=0V，钥匙开关接通时ACC=电源总电压；

2路输出信号分别是充电接触器控制输出和放电接触器控制输出，输出控制接触器线圈的负端（“0”端，线圈另一端接控制电源“+”端），控制输出是0V时，接触器导通，控制输出是高阻时，接触器断开；输出控制的电流最大2A（需要更大请提前说明），电压最高<50VDC（需要更高请提前说明）；

- 接触器动作逻辑   充电接触器是控制充电回路，正常情况下，充电接触器断开，充电回路被切断，不能对电池充电，充电插头插入充电插座时，充电接触器接通，可以给电池组充电，同时强行断开放电接触器（充、放电接触器不能同时接通）；

- 放电接触器是控制放电回路，充电插头插入充电插座时、钥匙开关关闭时，放电接触器断开，放电回路被切断，不能启动车辆，没有充电插头插入充电插座、钥匙开关开通，正常情况下，放电接触器接通，可以启动车辆；

- 报警种类（内容）

- 一共7种报警：

- ①充电电压过高报警（充电电压超过预订最高值）；

- ②充电电流过高报警（充电电流超过预订最高值）；

- ③电量过充报警（充电电量超过预订最高值）

- ④温度1高报警（温度1超过预订最高值）

- ⑤温度2高报警（温度2超过预订最高值）

- ⑥放电电流过大报警（放电电流超过预订最高值）

- ⑦放电电压过低报警（放电电压低于预订最低值）

- 发生报警内容与接触器的关系、报警消除

- 充电时发生①充电电压过高报警、②充电电流过高报警、③电量过充报警、④温度1高报警、⑤温度2高报警，任意1种报警，充电接触器都被断开，（相应的标志位被置位非“0”数字，没有报警标志位是“0”，报警标志位被保存，即使故障消除）；

- 放电时发生④温度1高报警、⑤温度2高报警、⑥放电电流过大报警、⑦放电电压过低报警，任意1种报警，放电接触器都被断开；（相应的标志位被置位非“0”数字，没有报警标志位是“0”，报警标志位被保存，即使故障消除）；

- 发生上述情况后，应该检查是哪种问题报警，排除故障后，开关一次钥匙门，或者拔插一次充电插头，消除报警标志位=0，如果故障没有排除，故障标志位一直是非“0”状态，相应的接触器被关闭，这时应该进行检查排除故障。

- 过充报警发生后，必须放电，放掉超警部分的20%，超警值重新检测，否则超警值是累加计算的。

- 其它  BMS有自动关机功能，正常充电时，充电器充满电后，延时1小时关机，关机后，充放电接触器全部断开，静态电流2mA；放电时，车辆停止行驶、没有充电，不管车钥匙是否开着，延时一段时间后，自动断开放电接触器；如果需要继续使用，必须相应地开关一下车钥匙门或者拔插一下充电插头，接触器恢复相应的接通状态；

- 温度探头断线，温度会报警，2个接触器断开，车辆无法工作；

- BMS电源断线，2个接触器断开，车辆无法工作；

- 用户可以定制12V开机控制接口，插入充电头或者打开钥匙开关，自动接通

- 12VDC电源，供接触器控制使用，关机后断开12VDC电源，以减少电池电量消耗。

- 接触器控制输出与BMS隔离，必须提供外部12VDC电源，接触器才能被控制工作。

- 手机APP显示介绍：显示画面参阅图1~图2；

图1

图2

注释画面见图3、图4；

图3

速度

总里程（安装BMS后）

续航（近100km平均可行驶里程）

分里程（充电自动清零）

SOC

SOH电池健康状况

V1-充电过压

V2-充电电流高

V4-电量过充

V3-温度1过高

V7-电压低压

V6-放电电流高

V5温度2过高

温度1

温度2

单耗（每公里消耗库伦）

功（安装BMS后电池放出总功）kw.h

瞬时放电功率kw

充、放电电流

电池组总电压

剩余容量SOC_Ah

剩余容量SOC_%

最大容电量SOH_%

最大容电量SOH_Ah

图4

- 8、报警提示（手机APP蓝牙）：

- V1= 0，无报警；V1= 5.0，报警；VCH_HT=5，充电过压；

- V2= 0，无报警；V0= 5.0，报警；ICH_HT=5.0，充电过流；

- V3= 0，无报警；V3= 5.0，报警；QCH_HT=5.0，过充报警；

- V4= 0，无报警；V4= 5.0，报警；WD1_HT=5.0，温度1报警；

- V5= 0，无报警；V5= 5.0，报警；WD2_HT=5.0，温度2报警；

- V6=0，无报警；V6= 5.0，报警；IF_HT=5.0，放电电流过大报警；

- V7=0，无报警；V7= 5.0，报警；VF_LT=5.0，放电电压过低报警；

- 注：发生报警后，报警状态一直维持不变，一直到故障消除并且相应的开关一次钥匙门或者拔插一次充电插头，报警才消除。